Sažetak i zaključci Okruglog stola održanoga 17. prosinca 2025. godine u Knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

ODRŽIVO UPRAVLJANJE VODAMA

Održivo upravljanje vodama na otocima ključno je za očuvanje okoliša i osiguranje dugoročne dostupnosti vode za različite namjene. Zbog ograničenih izvora slatke vode, otoci se suočavaju s izazovima poput rastuće potražnje i prekomjerne potrošnje vode tijekom turističke sezone te sve većih utjecaja klimatskih promjena na dostupnost vode zbog neravnomjerne raspodjele oborina, pojačane evapotranspiracije i sve učestalijih pojava suša.

Prema Nacionalnom planu razvoja otoka za razdoblje od 2021. do 2027. godine, standard pružanja vodnih usluga na otocima nije na odgovarajućoj razini te zaostaje za standardom pružanja vodnih usluga u Republici Hrvatskoj. Najrazvijeniji otoci imaju visok stupanj priključenosti stanovništva na sustave javne vodoopskrbe, u nekim slučajevima i blizu 100%, ali na manjim, slabije razvijenim otocima priključenost stanovništva na sustave javne vodoopskrbe je znatno manja, a ponegdje i izostaje. Na otocima, kao i na preostalom dijelu Republike Hrvatske, prisutni su veliki gubitci vode u sustavima javne vodoopskrbe, što je posljedica neodgovarajućega održavanja vodno-komunalne infrastrukture i nedostatnih kapaciteta javnih isporučitelja vodnih usluga. Osim toga, razmjerno mali broj otočnoga stanovništva je priključen na sustave javne odvodnje, a preostalo stanovništvo i gospodarski subjekti ispuštaju otpadne vode iz svojih objekata u septičke i sabirne jame. Dodatni ograničavajući čimbenici razvoja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje na otocima povezani su s visokim troškovima realizacije razvojnih projekata, višim troškovima održavanja vodno-komunalne infrastrukture zbog sezonskoga karaktera u isporuci vodnih usluga te manjim brojem korisnika vodnih usluga izvan turističke sezone, što dovodi do prosječno više cijene vodnih usluga u odnosu na kopno.

Zbog svega navedenoga, potrebno je osmisliti novi, integralni pristup upravljanju vodnim resursima na otocima, koji će uravnotežiti potražnju i opskrbu vodom, uz mjere štednje, racionalizaciju potrošnje, ponovnu upotrebu vode i osiguranje alternativnih izvora vode. Cilj Okrugloga stola bio je razmotriti ova i slična pitanja u panel diskusiji na kojoj se tema Okrugloga stola razmatrala interdisciplinarno. Uvodničari na Okruglom stolu bili su: dr. sc. Ivana Sušanj Čule, izvanredna profesorica Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci; dr. sc. Josip Terzić, znanstveni savjetnik u trajnom izboru Hrvatskoga geološkog instituta; dr. sc. Davor Mance, izvanredni profesor Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Moderator Okrugloga stola bio je dr. sc. Zoran Nakić, redoviti profesor Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i pročelnik sekcije za vode Znanstvenoga vijeća za zaštitu prirode i okoliša HAZU. Okrugli stol je trajao približno dva sata, a nakon uvodnih izlaganja uvodničara otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali sudionici Okrugloga stola.

Otočni krški vodonosnici izrazito su osjetljivi na klimatske promjene i prodor morske vode. Istodobno, nekontrolirani porast broja turista tijekom ljetnih mjeseci višestruko povećava potražnju za vodom u odnosu na ostatak godine, što dovodi do prekomjernoga korištenja i rizika od nestašice. U takvim uvjetima nužno je osmisliti i provesti mjere prilagodbe koje istodobno smanjuju potražnju i povećavaju ponudu, primjerice kroz poticanje štednje vode, smanjenje gubitaka u sustavu, desalinizaciju te upravljano prihranjivanje vodonosnika (engl. Managed Aquifer Recharge, MAR).

Prostorno planiranje predstavlja jedan od ključnih instrumenata za ublažavanje ljetnih vodnih deficita. U procesu izrade prostornih planova nužno je integrirati klimatske projekcije, koje uključuju porast prosječnih temperatura, smanjenje količine oborina te učestalost ekstremnih vremenskih događaja. Osim klimatskih čimbenika, potrebno je uskladiti planiranje s relevantnim sektorskim strategijama, primjerice strategijama razvoja turizma i upravljanja vodnim resursima.

Razvoj komunalne infrastrukture mora se temeljiti na znanstveno utemeljenim podacima i projekcijama, a ne isključivo na povijesnim nizovima. Posebnu pozornost treba posvetiti implementaciji alternativnih izvora vode, kao što su ponovna uporaba pročišćenih otpadnih voda, sustavi prikupljanja i obrade kišnice te recikliranje sive vode u turističkim objektima. Dodatno, ciljana hidrogeološka i geofizička istraživanja mogu značajno povećati pouzdanost zahvata i omogućiti otkrivanje novih resursa, čime se smanjuje ovisnost o vanjskim izvorima vode tijekom sušnih razdoblja.

Voda na otocima predstavlja zajedničko dobro s ograničenim resursom. U takvom okruženju klasična fiskalna regulacija putem cijena (dvojne tarife, naknade) nije dovoljna ako količinski rizik, osobito u sušnim razdobljima, nije pod kontrolom. Stoga je potrebno razmotriti primjenu količinskih instrumenata, poput kvota zahvaćanja, prenosivih prava na vodu te „plavih kredita“ za upravljano prihranjivanje vodonosnika. Kod ovih instrumenata regulator strogo definira dopuštene količine, dok se cijena formira kroz tržišnu interakciju korisnika. Takav sustav treba počivati na jasno definiranim potrebnim količinama vode, pouzdanom i kontinuiranom monitoringu, transparentnom registru prava i transakcija te učinkovitim sankcijama za prekoračenja. Osnovni minimum vode nužan za život i javno zdravlje ne smije biti predmet tržišne utakmice te mora biti socijalno dostupan i zaštićen u skladu s važećim zakonskim okvirom. Potrošnja iznad toga minimuma podliježe ekonomskim instrumentima upravljanja oskudnošću (osobito sezonski dizajniranim dvojnim tarifama, a po potrebi i kvotama/ograničenjima), po uzoru na mehanizme poznate iz energetskog sektora odnosno s tržišta električne energije.

U operacionalizaciji ovakvoga okvira moguće je primijeniti kombinaciju instrumenata koji uravnotežuju ponudu i potražnju, uz poštovanje posebnoga statusa vode kao dobra od interesa Republike Hrvatske i ljudskoga prava na sigurnu pitku vodu. Na strani potražnje, sezonski diferencirane dvojne tarife, poznate s tržišta električne energije, za komercijalne korisnike, osobito u turizmu, mogu ublažiti vršne pritiske, pod uvjetom da je osnovni (socijalni) minimum za kućanstva adekvatno zaštićen te da se paralelno smanjuju gubitci u mreži. Na strani ponude, subvencioniranje projekata smanjenja gubitaka, sustava prikupljanja i obrade kišnice, recikliranja sive vode te upravljanog prihranjivanja vodonosnika može stvoriti dugoročne pozitivne učinke. U sustavu kvota, pravo na crpljenje dodjeljuje se lokalnim isporučiteljima i većim korisnicima uz mogućnost trgovanja unutar jasno definiranih granica. Primjenom „plavih kredita“ nagrađuju se dionici koji povećavaju raspoloživost vode, primjerice ulaganjima u MAR, čime se potiče angažman privatnoga i javnog kapitala u jačanju otpornosti sustava.

Za provedbu ovakvih instrumenata ključno je jačanje institucionalnoga kapaciteta i podatkovne infrastrukture. Zalihe podzemnih voda, osobito sezonske, kao i skup korisnika moraju biti jasno definirani, dok se pravila korištenja i nadzora trebaju prilagoditi lokalnim uvjetima. Monitoring mora biti kontinuiran, uz automatizirano mjerenje količina i razina podzemne vode, a sustav sankcija postupno primjenjivan i vjerodostojan.

Učinkovito upravljanje vodnim resursima na otocima moguće je postići uspostavom transparentnoga registra prava na vodu i transakcija, uz obvezno izvještavanje o ključnim indikatorima poput zahvaćenih količina, gubitaka i razine zaslanjenosti. Takav sustav osigurava pouzdanost i kontrolu nad korištenjem resursa, a za osiguranje njegove cjelovite funkcionalnosti nužna je prilagodba zakonodavnoga okvira radi: definiranja statusa prenosivih prava na vodu, uspostave operativnih preduvjeta provedbe (kontinuirano mjerenje crpljenja i praćenje stanja vodonosnika, redovito izvještavanje, neovisna provjera podataka i provedbe, transparentan uvid u ključne pokazatelje te provedive sankcije) te mehanizama subvencija i sufinanciranja za projekte poput upravljanoga punjenja vodonosnika (MAR), desalinizacije i naprednih programa smanjenja gubitaka. Ove mjere mogu stvoriti temelje za dugoročnu otpornost i održivo upravljanje vodom na otocima.

Zaključno, potrebno je uspostaviti integralni okvir upravljanja koji jasno razdvaja osnovni minimum vode nužan za život i javno zdravlje (socijalno dostupan i zaštićen u skladu s važećim zakonskim okvirom) od potrošnje iznad tog minimuma, na koju se primjenjuju instrumenti upravljanja oskudnošću, ponajprije sezonski dizajnirane dvojne tarife (poznate s tržišta električne energije), a prema potrebi i količinska ograničenja. Paralelno je nužno ubrzati modernizaciju vodne infrastrukture i osigurati učinkovito upravljanje (smanjenje gubitaka, digitalni monitoring, transparentno izvještavanje). Prostorno planiranje mora sustavno integrirati vodne ciljeve, klimatske projekcije i turističke politike, uključujući poticanje praksi kružnoga gospodarstva vode (ponovna uporaba pročišćenih otpadnih voda, kišnica, siva voda) unutar integriranoga zakonodavnog okvira. Preporučuje se pokretanje ciljano vođenih hidrogeoloških i geofizičkih istraživanja na otocima s najvećim deficitima i potencijalom za lokalna poboljšanja, uz paralelnu izradu integralnih hidroekonomskih modela koji će poduprijeti odluke o kvotama, tarifama i investicijama. Takav, interdisciplinarno utemeljen pristup omogućit će očuvanje osjetljivih otočnih vodonosnika, zadovoljavanje rastuće potražnje u ljetnim mjesecima te dugoročnu priuštivost vode za različite potrebe.

Sažetak i zaključke pripremio: prof. dr. sc. Zoran Nakić